Załącznik 1 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia

| Nr | Informacje ogólne | Wymagania | Oferowany produkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent |  |  |
| 2 | Model/typ | Ultradźwiękowy cyfrowy aparat dopplerowski do pomiarów przepływu krwi w tętnicach poza- i wewnątrzczaszkowych oparty na komputerze klasy PC lub laptopie (ang. – Transcranial Doppler system) |  |
|  | Nazwa parametru technicznego lub cechy funkcjonalnej | Wartość wymaganego przez Zamawiającego parametru technicznego lub opis cechy funkcjonalnej | Wartość oferowanego przez Wykonawcę parametru technicznego lub potwierdzenie przez wykonawcę cechy funkcjonalnej |
| 3. | Sondy | 4MHz ciągła i impulsowa 2MHz impulsowa 8MHz ciągła i impulsowa |  |
| 4. | Tryb pracy: | CW (ciągły), PW (impulsowy) |  |
| 5. | Oprogramowanie | tak: wybór jednostek mierzonej prędkości przepływu krwi (cm/s lub kHz); automatyczne wyznaczanie podstawowych parametrów podczas wykonywania badań, w tym monitorowania; oprogramowanie do monitorowania; analiza spektralna sygnałów dopplerowskich; możliwość programowania własnych znaczników; możliwość zapisu całych widm w trybie monitorowania i ich późniejsze odtwarzanie; oprogramowanie do analizy off-line do zainstalowania na dowolnym komputerze. |  |
| 6. | Monitorowanie | dwukanałowe: hełm, oprogramowanie, 2 sondy monitorujące |  |
| 7. | Wyjście analogowe | minimum 4 |  |
| 8. | Wejście analogowe | minimum 4 |  |
| 9. | Data export | tak, w formacie ASCII |  |
| 10. | Jednostka centralna | Komputer klasy PC lub laptop: procesor klasy minimum Intel I5 RAM minimum 4096 MB dysk twardy: minimum 500GB system operacyjny: Windows 10 lub nowszy 64-bitowy |  |
| 11. | Przedstawiciel firmy-producenta w Polsce zapełniający instalacje i serwis | TAK |  |
| 12. | Gwarancja aparatu | 2 lata |  |
| 13. | Gwarancja sond | 1 rok |  |

…………………………..……….., dnia …………………….. 2016 r.                                                          …………………………………………………………. …………

podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

wykonawcy (składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)